附表4：

2016年水泥企业资源能源消耗情况填报表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生产性质 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业法人代表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系手机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产装置所在地地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 海拔高度（米） |  |  |  |  |  |
| 回转窑规格型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年熟料产能（吨） |  |  |  |  |  |
| 水泥磨规格型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年水泥产能（吨） |  |  |  |  |  |
| 2016年水泥熟料产量（吨） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 石灰石消耗量（折100%氧化钙，吨） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 掺混料种类 |  |  |  |  | 工业固废 |  |  |  |  |  | 石膏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 掺混料利用量（吨） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 余热发电装机容量（兆瓦） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 余热电站发电总量（千瓦时） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 余热电站自用电量（千瓦时） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 余热发电折标煤量（吨标煤） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他余热利用情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否安装烟气脱硝装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否开展垃圾协同处置 |  |  |  |  |  |  |  |  | 垃圾处置量（吨） |  |  |  |
| 年度熟料平均强度（兆帕） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 熟料强度等级修正系数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 海拔修正系数 |  |  |  |
| 熟料综合煤耗总量（吨标煤） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位产品煤耗（千克标煤/吨熟料） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 熟料综合电耗总量（千瓦时） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位产品电耗（千瓦时/吨熟料） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 熟料综合能耗总量（吨标煤） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位产品能耗（千克标煤/吨熟料） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016年水 泥产 量（吨） | 特种水泥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 52.5水泥及以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 42.5水泥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32.5水泥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自产熟料使用量（吨） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 外购熟料使用量（吨）及来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度水泥平均强度（兆帕） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水泥强度等级修正系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水泥中熟料平均配比（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水泥粉磨阶段煤耗总量（吨标煤） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水泥综合电耗总量（千瓦时） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位产品电耗（千瓦时/吨水泥） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水泥综合能耗总量（吨标煤） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位产品能耗（千克标煤/吨水泥） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表人 |  |  |  | 填表日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系手机 |  |  |  |  |  |  |  |  |

水 泥 企 业 填 表 说 明

一、生产性质包括综合生产企业和水泥粉磨企业。综合生产企业指同一生产界区内既生产水泥熟料，又以水泥熟料为原料生产水泥的企业。独立运行的水泥粉磨站统称为水泥粉磨企业。

二、掺混料种类指在水泥生产过程中主要掺入的混合材，如工业固废、石膏等，其他种类的掺混料可在表中补充。

三、余热电站自用电量指余热过程中发电机组等消耗的电量；余热发电折标煤量为余热电站发电总量减去余热电站自用电量后乘以0.1229，余热发电节省能源统一折入熟料综合煤耗总量中；其他余热利用情况指余热用于烘干物料等过程。

四、年度熟料平均强度指将年度中分月的熟料平均强度等级分别乘以每月熟料产量，并相加后除以当年的熟料总产量；熟料强度等级修正系数指将统计期内熟料平均抗压强度修正到52.5兆帕，计算方法为52.5除以年度熟料平均强度后开四次根。

五、海拔修正系数指水泥企业所在地海拔高度超过1000米时进行海拔修正，计算方法为当地环境大气压除以海平面环境大气压（101325帕）后开平方根。

六、熟料综合煤耗总量为可比熟料综合煤耗总量，指从原燃料进入生产区开始，到水泥熟料入库（或出厂）整个熟料生产过程中所消耗的燃料量，包括烘干原燃料和烧成熟料消耗的燃料量及烧成系统点火烘窑期间的油耗、生料制备系统和燃料制备系统热风炉烘干消耗的油耗等折算的标准煤量。计算方式为标准煤用量乘以熟料等级修正系数和海拔修正系数得到的量。熟料单位产品煤耗为熟料综合煤耗总量除以熟料总产量。

七、熟料综合电耗总量为可比熟料综合电耗总量，指从原燃料进入生产区开始，到水泥熟料入库（或出厂）整个熟料生产过程中所消耗的电量。包括原燃料破碎与预均化、原燃料烘干、生料制备、生料均化、燃料制备、熟料烧成及熟料储存与运输等工序电耗及压缩空气系统、循环水系统、生产办公系统、机修、化验室、厂区线损等其他生产用电。采用废弃物作为替代原料时，单独处理废弃物所消耗电量不计入综合电耗。计算方式为生产用电量乘以熟料等级修正系数和海拔修正系数得到的量。熟料单位产品电耗为熟料综合电耗总量除以熟料总产量。

八、熟料综合能耗总量由熟料综合煤耗和熟料综合电耗组成。计算方式综合电耗乘以0.1229后加上综合煤耗。熟料单位产品能耗为熟料综合能耗总量除以熟料总产量。

九、水泥产量中52.5水泥及以上和特种水泥，请分别分类填报并说明具体产量。

十、外购熟料使用量及来源主要针对水泥粉磨企业填报，填写熟料用量及主要来源。

十一、年度水泥平均强度指将年度中分月的水泥平均强度等级分别乘以每月水泥产量，并相加后除以当年的水泥总产量；水泥强度等级修正系数指将统计期内水泥平均抗压强度修正到42.5兆帕，计算方法为42.5除以年度水泥平均强度后开四次根。

十二、水泥中熟料平均配比指生产水泥用熟料总量与水泥总产量的比值；水泥粉磨阶段煤耗总量指烘干水泥混合材所消耗燃料折算的标准煤量。

十三、综合生产企业水泥综合电耗总量为综合生产企业可比水泥综合电耗总量，指从原燃料进入生产区开始，到水泥出厂整个生产过程中所消耗的电量。包括原燃料破碎烘干与预均化、生料制备、生料均化、燃料制备、熟料烧成及熟料储存与运输、混合材破碎与烘干、水泥粉磨、水泥袋装、散装与输送等工序电耗及压缩空气系统、循环水系统、生产办公系统、机修、化验室、厂区线损等其他生产用电。采用废弃物作为替代原料或水泥混合材时，单独处理废弃物所消耗电量不计入综合电耗。计算方式为生产用电量乘以水泥等级修正系数和海拔修正系数得到的量。综合生产企业水泥单位产品电耗为水泥综合电耗总量除以水泥总产量。

十四、综合生产企业水泥综合能耗总量为综合生产企业可比水泥综合能耗总量，为熟料综合煤耗总量乘以使用熟料占熟料总量比例再乘以水泥中熟料平均配比后，加上水泥粉磨阶段煤耗总量，再加上综合生产企业水泥综合电耗总量与0.1229的积。综合生产企业水泥单位产品能耗为水泥综合能耗总量除以水泥总产量。

十五、独立运行的水泥粉磨企业水泥综合电耗总量为独立运行的水泥粉磨企业可比水泥综合电耗总量，指从水泥熟料进入生产区开始，到水泥出厂整个生产过程中所消耗的电量。包括熟料运输与储存、混合材破碎与烘干、水泥粉磨、水泥袋装、散装与输送等工序电耗及压缩空气系统、循环水系统、生产办公系统、机修、化验室、厂区线损等其他生产用电。采用废弃物作为水泥混合材时，单独处理废弃物所消耗电量不计入综合电耗。计算方式为生产用电量乘以水泥等级修正系数和海拔修正系数得到的量。

十六、独立运行的水泥粉磨企业水泥综合能耗总量为独立运行的水泥粉磨企业可比水泥综合能耗总量，为水泥粉磨阶段煤耗总量加上综合生产企业水泥综合电耗总量与0.1229的积。独立运行的水泥粉磨企业水泥单位产品能耗为水泥综合能耗总量除以水泥总产量。

十七、各种能源折标煤系数参照国家统一标准：原煤（5000千卡/千克）按0.7143千克标煤/千克折算。

十八、填表过程中请参照《水泥单位产品能源消耗限额》（GB 16780-2012）填写，如在填表过程中有何疑问，请致电省工信委原材料处0871-63518383询问。